新嘉源人才公寓年度零星维修工程（二次）服务清单

| 序号 | 维修类型 | 做法 | 全费用综合单价（元） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间吊顶 | - 卫生间金属吊顶含拆除 - 吊顶恢复，恢复做法综合考虑，满足质量及使用要求投标人自行勘察现场，更换腐蚀吊筋和龙骨等所有辅材 - 含原有位置灯具、线路保护，拆除后残值归投标人所有，含未损坏部位成品保护费用 - 含拆除后垃圾清运等费用 - 按恢复后水平投影面积计算 | 210元 | m2 |
| 2 | 纸面石膏板吊顶 | - 纸面石膏板吊顶拆除 - 纸面石膏板吊顶恢复，吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌吊筋，主龙骨:C60X27X1.5，覆面龙骨:C50X19X0.5，横撑龙骨,单层9.5厚纸面石膏板，石膏线条走边，石膏板缝贴自粘胶，钉眼封点防锈漆 - 满批腻子2遍，乳胶漆2遍，高度投标人根据现场综合考虑，结算不调整，清油封底，含脚手架等措施费用 4、含原有位置灯具、线路保护，拆除后残值归投标人所有，含未损坏部位成品保护费用 5、含拆除后垃圾清运等费用 6、按恢复后水平投影面积计算 | 155元 | m2 |
| 3 | 墙面拆除、刷白 | 1、原墙面乳胶漆、腻子、海基布、起鼓抹灰层铲除 2、满足下道工序施工 3、原墙面局部不平整处腻子找平 4、喷刷乳胶漆3遍 5、投标人自行勘察现场，报价含局部铲除、腻子找平、脚手架、切缝等费用，含未损坏部位成品保护费用 6、含拆除后垃圾清运等费用 7、按恢复后垂直投影面积计算 | 49元 | m2 |
| 4 | 天棚拆除、刷白 | 1、原天棚乳胶漆、腻子、起鼓抹灰层铲除 2、满足下道工序施工 3、原天棚局部不平整处腻子找平 4、喷刷乳胶漆3遍 5、投标人自行勘察现场，报价含局部铲除、腻子找平、脚手架、切缝等费用，含未损坏部位成品保护费用 6、含拆除后垃圾清运等费用 7、按恢复后水平投影面积计算 | 54元 | m2 |
| 5 | 块料楼地面 | - 块料楼地面拆除 - 块料楼地面恢复，恢复做法同现场原有，含黏贴层及找平层 - 块料样式需满足甲方要求 4、拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 5、按实际铺贴面积计算 | 205元 | m2 |
| 6 | 块料墙面 | - 块料墙面拆除 2、块料墙面恢复，恢复做法同现场原有，含黏贴层及找平层 3、块料样式需满足甲方要求 4、拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 5、按实际铺贴面积计算 | 215元 | m2 |
| 7 | 路面修复 | - 原地面破损石材拆除 - 破损石材板修复，石材规格样式同现场原有，含黏贴层及基础垫层 - 拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 - 按实际铺贴面积计算 | 265元 | m2 |
| 8 | 防水 | - 防水打针注浆，综合考虑各种施工工艺，满足使用要求 - 按数量结算 | 80元 | 根 |
| 9 | 屋面防水 | - 屋面卷材防水及原保护层拆除 - 屋面恢复、塑料油膏刷两遍、冷底子油、3mm厚SBS卷材防水双层、原刚性屋面恢复，刚性屋面综合考虑各种做法 3、拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 4、按恢复后水平投影面积计算（防水翻边等综合考虑在报价中） | 235元 | m2 |
| 10 | 室内防水 | 1、2mm厚聚氨酯防水涂料 2、按实际面积计算 | 30元 | m2 |
| 11 | 刷油漆、房间家具 | - 人工加材料，喷刷二遍（合适的木料及油漆） 2、按实际喷刷面积计算 | 30元 | m2 |
| 12 | 金属门 | - 根据建设单位要求拆除原损坏门 - 拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 - 综合考虑拆除洞口侧边抹灰处理，满足后续施工要求 4、金属门门洞规格800mm*2100mm（具体根据现场微调） 5、门框高2080mm、宽760mm（具体根据现场微调），铝合金型材壁厚1.0mm，5mm厚钢化玻璃；304铰链3只 6、含预埋件、施工油漆、L型门锁等五金配件 7、含门套及相邻装饰成品保护费用 8、按实际更换数量计算 | 1550元 | 樘 |
| 13 | 木门套 | - 根据建设单位要求拆除原损坏门套 2、门套拆除时，自行考虑原门保护性拆除，待新做门套施工结束后，将原门安装到位 3、拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 4、综合考虑拆除洞口侧边抹灰处理，满足后续施工要求 5、木质门套施工安装，材质同现场原有门套 6、含预埋件、施工油漆等 7、综合考虑更换的门套折边等宽度，按实际更换并以内径延长米结算。 | 80元 | m |
| 14 | 金属门套 | 1、根据建设单位要求拆除原损坏门套 2、门套拆除时，自行考虑原门保护性拆除，待新做门套施工结束后，将原门安装到位 3、拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 4、综合考虑拆除洞口侧边抹灰处理，满足后续施工要求 5、金属门套施工安装，18mm细木工板基层，壁厚1.0mm钛合金面层 6、含预埋件、施工油漆等 7、综合考虑更换的门套折边等宽度，按实际更换并以内径延长米结算。 | 150元 | m |
| 15 | 木门 | 1、根据建设单位要求拆除原损坏门 2、拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 3、综合考虑拆除洞口侧边抹灰处理，满足后续施工要求 4、木门门洞规格800mm*2100mm（具体根据现场微调） 5、门框高2080mm、宽760mm（具体根据现场微调），木门材质同现场原有，304铰链3只 6、含预埋件、施工油漆、L型门锁等五金配件 7、含未门套及相邻装饰成品保护费用 8、按实际更换数量计算 | 1250元 | 樘 |
| 16 | 卫生间灯 | - 卫生间损坏灯具拆除 - 拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 - 灯具规格同现场原有 - 含电线、五金辅材等费用 | 85元 | 个 |
| 17 | 卫生间排风更换 | 1、卫生间损坏排风拆除 2、拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 3、含未损坏吊顶及线缆成品保护费用， 4、排风规格同现场原有 5、含电线、五金辅材等费用 | 185元 | 个 |
| 18 | 电缆 | 1、规格5*10 2、拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 3、按实际长度计算 | 36 | m |
| 19 | 进线管 | 1、规格 DN50 2、拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 3、按实际长度计算 | 10 | m |
| 20 | 水管 | 1、规格PPR20 2、拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 3、按实际长度计算 | 35 | m |
| 21 | 墙纸 | 1、拆除与重新张贴 2、拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 3、按实际面积计算 | 70 | m2 |
| 22 | 护墙板 | 1、拆除与重新恢复原样 2、拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 3、按实际面积计算 | 95 | m2 |
| 23 | 外墙喷涂料 | 1、维修人工3人、材料费、机械费（3m2参考） 2、用切割机规则的切出的维修区域，铲除快脱落的外墙砖 3、将底部松动的保温层用铆钉加固 4、保温层表面铺钢丝网，表层用找平砂浆找平 5、批刮外墙腻子2遍，外墙真石漆：底漆1遍，贴胶带分色，外墙面漆2遍 6、拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 7、按实际面积计算 | 340 | m2 |
| 24 | 荷兰砖 | 1、荷兰砖拆除 2、荷兰砖恢复，恢复做法同现场原有样式，含黏贴层及找平层 3、样式需满足甲方要求 4、拆除后残值归投标人所有，含拆除后垃圾清运、未损坏部位成品保护等费用 5、按实际铺贴面积计算 | 60 | m2 |
| 此单价含人工、材料、机械、措施费、管理费、利润、税金、安全文明施工费、高空作业脚手、吊篮、人工外吊、危险作业险等。税金暂按9%计取，结算时按实调整。 |  |  |  |  |